Szuper, átnéztem a manuált és a bekötési képeidet is. Úgy tűnik, minden a helyén van! A manuál kódjai és a fotóid alapján az alábbiak szerint alakulnak a portkiosztások (pinfoglaltságok).

Ez a lista segít majd a programozásnál, hogy tudd, melyik szenzort vagy motort melyik lábon kell megszólítanod az Arduinón.

🚗 Motorvezérlés (L298N modul)

A motorvezérlőt a korábbi leírásom alapján kötötted be, ami megegyezik a manuál "Four in one" kódjában található kiosztással:

| Funkció | Arduino Pin | Megjegyzés |
| --- | --- | --- |
| ENA (Bal sebesség) | D5 | PWM képes láb |
| IN1 (Bal irány 1) | D2 |  |
| IN2 (Bal irány 2) | D4 |  |
| IN3 (Jobb irány 1) | D7 |  |
| IN4 (Jobb irány 2) | D8 |  |
| ENB (Jobb sebesség) | D10 | PWM képes láb |

Exportálás Táblázatok-fájlba

📡 Szenzorok és Kiegészítők

Ezeket a manuál képei és a kódminták alapján kötötted (vagy kell kötnöd) a Sensor Shield-re:

| Modul | Funkció | Arduino Pin |
| --- | --- | --- |
| Vonalkövető | Bal oldali szenzor | D6 |
|  | Középső szenzor | D9 |
|  | Jobb oldali szenzor | D11 |
| Ultrahang | Trig (Adó) | A1 |
|  | Echo (Vevő) | A0 |
| Szervo motor | Jelvezeték (Narancs) | D3 |
| Infra vevő | Jelvezeték | D12 |
| LCD (I2C) | SDA / SCL | A4 / A5 |
| Bluetooth | RX / TX | D0 / D1 (Serial) |

Exportálás Táblázatok-fájlba

💡 Fontos megjegyzések a használathoz:

- Bluetooth modul: Amikor a kódot töltöd fel az Arduinóra USB-n keresztül, húzd le a Bluetooth modult (vagy legalább a kábeleit a D0/D1-ről), mert az USB-s feltöltés és a Bluetooth ugyanazt a kommunikációs csatornát használja, és összeakadnak.

- Ultrahangos szenzor: A kódodban az inputPin lesz az A0 (Echo) és az outputPin az A1 (Trig).

- Tápellátás: A képeiden látszik a 2 darab 18650-es akkumulátor. Ez bőségesen elég a rendszernek, de figyelj rá, hogy a motorvezérlő (L298N) és az Arduino közösítve legyen (GND), különben nem fognak "érteni" egymásnak a jelek.

Szeretnéd, hogy írjak egy teszt kódot, amivel egyszerre tudod ellenőrizni az összes motor forgásirányát és a szenzorok működését?