1. Hardver kiosztás

| Funkció | Pin |
| --- | --- |
| ENA | 5 |
| IN1 | 2 |
| IN2 | 4 |
| IN3 | 7 |
| IN4 | 8 |
| ENB | 10 |
| IR RECV_PIN | 12 |
| TRIG | A0 |
| ECHO | A1 |
| SERVO_PIN | 3 |
| L_SENS | 6 |
| M_SENS | 9 |
| R_SENS | 11 |

2. Konstansok javítva

MOTOR_SPEED = 180 (PWM, 0–255) STEP_TIME = 300 ms TURN_TIME = 600 ms FORWARD_TIME = 800 ms BACK_TIME = 1000 ms SERVO_DELAY = 400 ms OBSTACLE_DIST = 25 cm SIDE_DIST = 30 cm LINE_STOP_DIST = 20 cm LINE_MEMORY_TIME = 200 ms SERVO_CENTER = 90° SERVO_LEFT = 160° SERVO_RIGHT = 20°

3. Állapotgép javítva

Állapotok

OFF → STANDBY → LINE_FOLLOW ↘ OBSTACLE_AVOID ↘ MANUAL

Kezdeti állapot: OFF

Inicializálás

setup(): motorok leállítva szervó → SERVO_CENTER (90°) állapot = OFF

4. Állapotátmenetek új

| Jelenlegi állapot | Gomb | HEX | Következő állapot |
| --- | --- | --- | --- |
| OFF | CH- | 0x45 | STANDBY |
| STANDBY | PREV | 0x44 | LINE_FOLLOW |
| STANDBY | NEXT | 0x40 | OBSTACLE_AVOID |
| STANDBY | PLAY | 0x43 | MANUAL |
| bármely | CH | 0x46 | OFF |
| bármely | CH+ | 0x47 | STANDBY |

Szabályok

- Minden állapotváltáskor: stopMotors() - STANDBY-ban: szervó → 90° - OFF-ban: motorok leállnak, szervó marad 90°-on - PREV/NEXT/PLAY csak STANDBY-ból működik - CH- csak OFF állapotból lép STANDBY-ba

5. Motor függvények új

| Függvény | Bal motorok | Jobb motorok | PWM |
| --- | --- | --- | --- |
| moveForward() | előre | előre | MOTOR_SPEED |
| moveBack() | hátra | hátra | MOTOR_SPEED |
| turnLeft() | stop | előre | MOTOR_SPEED |
| turnRight() | előre | stop | MOTOR_SPEED |
| stopMotors() | stop | stop | 0 |

Megjegyzés

turnLeft() = csak jobb kerekek hajtanak előre turnRight() = csak bal kerekek hajtanak előre

6. LINE_FOLLOW javítva

Állapotváltozók: lastDirection: -1=bal | 0=egyenes | 1=jobb lastSeenLineTime (millis) lineFollowStep(): 1. ha distance < LINE_STOP_DIST: stopMotors() állapot = STANDBY return 2. L, M, R beolvasás 3. ha bármelyik aktív: lastSeenLineTime = millis() 4. Döntési logika: HA M == aktív: moveForward() lastDirection = 0 ELSE HA L == aktív: turnLeft() lastDirection = -1 ELSE HA R == aktív: turnRight() lastDirection = 1 ELSE HA (111): moveForward() ← kereszteződés ELSE HA (110): turnLeft() ELSE HA (011): turnRight() ELSE (NONE): ha (millis() - lastSeenLineTime < LINE_MEMORY_TIME): ha lastDirection == -1 → turnLeft() ha lastDirection == 1 → turnRight() ha lastDirection == 0 → moveForward() különben: stopMotors()

7. OBSTACLE_AVOID

obstacleStep(): 1. stopMotors() 2. distance = mérés előre 3. ha distance >= OBSTACLE_DIST: moveForward() delay(STEP_TIME) stopMotors() return 4. ha distance < OBSTACLE_DIST: handleAvoidance() handleAvoidance(): 1. stopMotors() 2. szervó → SERVO_LEFT (160°) delay(SERVO_DELAY) distL = mérés 3. szervó → SERVO_RIGHT (20°) delay(SERVO_DELAY) distR = mérés 4. szervó → SERVO_CENTER (90°) 5. HA distL > SIDE_DIST: turnLeft() delay(TURN_TIME) moveForward() delay(FORWARD_TIME) turnRight() delay(TURN_TIME) stopMotors() ELSE HA distR > SIDE_DIST: turnRight() delay(TURN_TIME) moveForward() delay(FORWARD_TIME) turnLeft() delay(TURN_TIME) stopMotors() ELSE: moveBack() delay(BACK_TIME) stopMotors() állapot = STANDBY

8. MANUAL mód javítva

| Gomb | HEX | Akció | Motorok |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0x18 | előre | mind 4 előre |
| 4 | 0x08 | bal | csak jobb kerekek előre |
| 5 | 0x1C | stop | mind leáll (nem lép ki) |
| 6 | 0x5A | jobb | csak bal kerekek előre |
| 8 | 0x52 | hátra | mind 4 hátra |

Szabály

Az utolsó parancs érvényes marad, amíg újabb nem érkezik. Nincs autonóm logika.